贝克曼公司高速离心机

Avanti J-20XP操作流程

- 刷卡获取使用授权，接通总电源。打开仪器电源，脚踩开门。      注：开门前确保腔门上没有任何物品，防止弹射。

- 对齐轴孔安装转子，避免转子转轴互碰；确认驱动针在轴峰的两边。注：确认盖子型号与转子同型！

- 使用的离心管必须无缺陷损坏，并确保管材与样品溶剂无化学反应。样品溶液添加量不得少于离心管标称量的50%。

- 离心管两两对称放置，外壁无污染，盖子锁紧，盖子三件套无缺损。

- 依次输入转子型号、速度（离心力g）、温度、时间以及选择加、减速方式。提示：部分转子速度超过一定值时，温度无法达到4°C。

- 关闭门盖并确认设定参数。按〔START〕运行离心机，待速度达到预定值方可离开。

- 转子使用后必需从转轴上取下，禁止将转子放置于转轴上关机离开。

- 离心结束后请立即冲洗转子。

- 敞开腔门自然晾干腔体内的冷凝水。外泄样品请及时清理，必要时使用次氯酸钠清洗灭活。

- 按开机逆程序切断所有电源，再次刷卡退出使用状态。

注：离心机腔盖只有在通电的状态下才可打开！

营养所技术支撑部